智慧型水尺检测设备技术参数

一、主要设备组成

1.高清水尺观测装置

2.可折叠设备支架

3.图像及数据观测及线下数据处理装置

4.电动收放装置

5.便携式数据打印机

二、设备主要技术参数

1.高清水尺观测装置：

采用双画面高清双摄像观测，AI大模型分辨率3840*2160个F1.6*2大光圈镜头，全彩夜视，第五代双频WIFI6，工作温度-25~55°C。

具备远程控制模式，具备射频组网功能，远程观测及录制。

2台观测装置180°互补，减少云台动作时间，旋转云台可实现360°旋转与多角度调节，灵活捕捉吃水线画面。

系统具有备用电源，可灵活换装。

观测装置具有放射型辅助定位装置，运用独特的力学稳定设计，有效抵御大风大浪冲击，确保观测装置在恶劣海况下稳定工作，同时具备卓越的防水防腐性能，保障高清观测不受影响。

2.可折叠设备支架：

设备由可调节支架、导轮、延伸臂、磁固机构等组成。

高度调节范围：1200-1600mm、收纳长度800mm。支架直径16-18mm。

采用轻质铝合金材质，具有万向导轮机构，可轻松移动。具备外接磁固机构，方便设备固定。

可保证设备在不同船体环境下的稳定放置，方便移动与定位，可根据实际需求快速调整支架高度、延伸臂长度与角度，适应复杂作业场景。

3.图像及数据观测及线下数据处理装置

由具备远程通讯、线下处理功能的图像及数据处理等组成，观测屏幕不小于8.4英寸，续航电源采用便携式5500mA电源，具有续航持久、超薄设计、方便携带特点。内置监控软件及打印存储软件。也可同时监控两个摄像头的画面。

4.电动收放装置：

具备一键升降、任意停止功能，搭配数显装置可精准查看升降高度，确保操作精准度。搭配高强度绳索。可快速升降图像观测装置。收放装置具有足够的强度，防止设备损坏及掉落。设备具有过热及过负荷保护功能。

收放装置行程：0~35m

升降速度：15m/min。12V齿轮减速驱动，确保设备运行稳定性

可选择多种电池搭配、连续作业时间可延续至8h、

5.便携式数据打印机

电源-充电式便携式打印机，可实现A4纸打印。可快速连接移动数据处理装置实现现场打印。

设备配置热敏打印装置，分辨率可达300DPI，打印速度100mm/s，重量1.8KG，可实现无线连接。

三、每套设备包含主要单元明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面防水摄像头（含云台） | 台 | 1 |
| 2 | 折叠支撑架 | 套 | 1 |
| 3 | 放射型定位架 | 套 | 1 |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 电动收放装置 | 台 | 1 |
| 6 | 万向摆臂 | 件 | 1 |
| 7 | 便携式打印机 | 台 | 1 |
| 8 | 移动终端 | 台 | 1 |
| 9 | 控制单元 | 套 | 1 |
| 10 | 锂电池电源 | 件 | 2 |
| 11 | 铝合金收纳箱 | 台 | 2 |