采购需求书

一、项目概述

RFID资产盘点设备总价不超过13.5万元，包括RFID手持终端4台、RFID标签打印机2台、RFID不干胶电子标签2.5万个、RFID柔性抗金属电子标签3.5万个、树脂基碳带20卷。

配套软件总价不超过11.5万元，需满足采购方现有资产管理系统框架，充分提高资产盘点效率和资产状态准确性。

二、技术路线要求

2.1 硬件技术

采用射频识别（RFID技术）为核心技术，该技术原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。本项目中，主要利用RFID的技术特点，在前端RFID标签可以采用非供电设备的电子标签，相对其他非接触式近场通讯技术来说，识别速度快，可广泛应用于资产盘点和出入库的使用场景，技术成熟度高，因此项目从技术的第一角度考虑应选用RFID技术作为核心识别技术。

1.RFID手持终端4台。RFID安卓手持终端，工业级设计，外观简洁，结实耐用；手持握柄读写更方便，握持感舒适；性能强劲，读写一流；超远的读取距离，读写距离满足采购方现场实际要求；读写6C和6B标签，适用更多行业；采用Android 10以上操作系统，系统运行稳定快速；5寸以上高清大屏，视觉更清晰；屏下按键，使用更便捷；具有超高频读写、条码扫描、NFC读写、高清摄像头、GPS+北斗双定位等功能；超长续航，8000mAh大容量锂离子电池。

2.RFID打印机2台。分辨率300DPI，打印速度6英寸/秒，带DIP开关，网口、串口、USB口；小巧紧凑型机身，快速打印时支持203.2mm/s，支持厚度1.5mm以内的柔性抗金属标签打印，支持RFID标签的读、写、打印及校验同步操作，支持RFID一键校准功能；可提供二次开发支持VC/C#/JAVA/HTML5等主流变成语言，支持自主研发的标签编辑读写、打印软件。

3.RFID不干胶电子标签2.5万个。不干胶纸超高频电子标签，不干胶纸或合成纸、PET制作，粘贴方便简单。印刷美观，方便打印文字、图案及其它内容。可直接提供干的或湿的INLAY，为超高频（UHF）类；工作频率：840-960MHz；工作模式：可读可写；工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。

4.RFID柔性抗金属电子标签3.5万个。柔性抗金属超高频电子标签，抗金属屏蔽，固定在金属表面上使用效果更佳；读取距离可达8米，读写容易，使用方便；可以贴在不规则或曲面的金属上使用；可使用RFID打印机打印和读写信息；工作频率：840-960MHz。

5.树脂基碳带20卷。110mm宽，300m长，树脂基碳带。

2.2 软件技术

需在采用成熟的资产管理系统软件的基础上，增加相关功能模块。其主要需实现的内容如下：

1.资产管理基础模块

基础功能：

（1）系统基于WEB页面开发，支持国产化及非国产化操作系统及浏览器，跟客户实际需求进行适配；

（2）提供后台管理、系统管理、用户管理、资产类别、固定资产管理、备件管理和物品品类管理等功能；

（3）固定资产类管理至少支持固定资产、低值易耗品、专项工程资产管理等基本组件，根据用户要求提供字段自定义功能，满足客户当前需要；

（4）提供资产的相关属性，至少包含条形码、二维码、财务编码、名称、类别、状态、规格、金额、所属公司、购入时间、使用单位、使用部门、使用人、存入方式、使用地点等常用的资产属性信息，可灵活定义；

（5）资产查询功能刻支持基于上述各类字段的高级检索、模糊查询、全局关键字模糊查询等，帮助采购方快速定位该资产的相关信息。

2.资产限额功能模块

可根据通用资产配置计划形成资产限额，自动比对通用资产配置计划和资产实际情况，在资产数量、购置单价超标时进行提醒。

3.资产移动查询模块

具有资产的属性变更记录，能导出该资产的变更记录；

对资产的部门变化后导入新系统后做出提醒，可使用户即时变更对应资产所属人。

4.资产数据的统计分析

（1）可分析未分配资产数量，通过该指标可以清晰显示资产状态是闲置、已分配和未分配等分类数据，提示该部分部门和主管进行资产划分；

（2）可分析即将到达报废期限的资产数量，可快速查看当前资产是否到达报废年限，对即将达到报废年限的资产进行预警，提前帮助用户做好采购规划；

（3）可定制可视化的资产分布地图，查看该资产的具体位置；

（4）可实现资产的历史信息，包括对应匹配的合同、资产归属、资产分发历史、资产当前位置等资产详细信息；

（5）可提供资产热力图，用户可通过热力图分布情况查看每个楼层、房间的资产分配密度情况。该功能需对应匹配好采购方楼层图纸，该图纸绘制和优化工作由实施单位承担；

（6）提供租赁管理，支持房产类型、出租、处置、到期提醒等功能。

5.移动盘点功能

（1）提供资产查询功能，可通过扫一扫、手动输入等方式查询。可提供根据资产编码、二维码或条码等信息查询该资产当前的相关信息，至少包含资产编码、资产名称、对应资产管理人员等相关信息；

（2）提供RFID的批量盘点功能，实现在房间内通过按钮方式进行“一键快速盘点”功能，对指定位置内的资产进行快速盘点；

（3）提供盘点终端的数据与服务器、客户端之间的数据同步通讯接口，使服务器内的资产数据可以同步到该设备当中，在设备盘点时提供详细的资产相关信息；提供盘点后的数据向服务器进行推送和数据同步功能；

（4）支持针对房间号提供特定的功能条码，用户可在进入房间盘点前，通过条码扫描的形式登记房间信息；

（5）支持盘点反馈功能，实时反馈当前盘点的数量，对未盘点到的设备进行提醒，可补充二次盘点。

2.3 项目实施和交付

投标人应提供根据本项目内的相关专业，提供技术工程师进行技术实施服务，需提供不少于2人的软硬件专业技术工程师进行实施并提供。

项目实施完毕后，提供不少于4人的软硬件专业技术工程师作为售后处理和应急响应人员。项目实施完毕后，提供针对本项目的培训服务，保障采购方相关使用人员可以熟练使用该系统。

以上所有人员均需提供在投标方单位缴纳的距投标之日近3个月连续的社保证明并加盖公章。

三、其它要求

3.1 知识产权

投标方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权、专有技术或商业秘密，否则由此产生的一切后果由投标方负全责。

3.2 无产权瑕疵

投标方保证所交付的货物的所有权完全属于投标方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如投标方所交货物有产权瑕疵的，采购方除有权单方解除合同外，还有权要求投标方按照合同总价款10%承担违约金。如果给采购方造成损失（包括直接损失、间接损失及采购方为维权所支付的调查取证费、律师费、差旅费等）的，投标方还应当承担赔偿责任。

3.3 交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后60日内完成供货安装，并且调试完毕。

2.交货地点：中华人民共和国大连海关指定地点。

3.4 付款方式

合同签订后，支付合同价款的80%；货到安装调试完毕并验收合格后，支付剩余合同价款的20%。

3.5 质量保证和售后服务要求

1.投标方应按本需求书规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2.投标方应按本需求书要求的软件功能向采购方提供相关软件产品，不设置授权期限。软件产品交付后，无需后续再次激活。

3.投标方应确保交付产品符合软件开发相关技术规范，无版权问题，并在质保期内对已知BUG进行修复。在软件交付后，如有应用系统安全漏洞、安全组件版本等的问题，应按采购方要求进行修复。

4.投标方应确保交付产品具有二次开发、升级的相关服务和能力，采购方若后续有新的管理要求，投标人应提供延伸二次开发服务，其开发内容以双方确认为准，费用根据实际发生酌情收取，并由采购方确认。投标时，提供承诺函说明。

5.投标方提供货物的质量保证期为： 2 年，自安装调试完成并经采购方验收合格之日起计算。提供软件产品的质保期为： 2 年，自软件系统交付、调试完毕并经采购方验收合格之日起计算。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换或维修。对达不到技术要求的，根据实际情况，采购方有权要求投标方按以下办法处理：

(1)更换：由投标方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由双方合议定价。

(3)退货处理: 投标方应退还采购方支付的款项，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.如在使用过程中发生质量问题，投标方应当在接到采购方通知后在 12 小时内到达现场，处理质量问题。对于采购方提出的售后服务请求，投标方在接到通知后12 小时内到场响应，简单问题 24 小时解决问题，如遇复杂问题不能即时修复的，应与采购方协商在最短时间内解决。

7.在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.6 安全保密要求

投标方应对在工作过程中所获知的全部业务资料、技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购方事先书面同意，否则不得对外透漏。在本项目服务期结束后，投标方应保证归还采购方提供的所有业务资料、技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。投标方应保证参项人员保守其获悉的秘密，并采取必要措施确保投标方工作人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。