国门生物安全科普互动设备

- 用途：国门生物安全宣传展示，对外来物种和有害生物标本的展示、培训、科普和教学。

二、技术参数：

1、3D互动透明屏展示柜

1.1基础参数：

透明屏尺寸不低于55寸；可增加脚轮移动；

触摸屏分辨率不低于4000*4000，触摸屏透光≥98%；

支持 WiFi 连接；

运行内存不低于4GB，存储空间不低于128G；

配套无线蓝牙键盘、鼠标，USB接口不少于2个；

支持播放AVI、MP4格式的3D宣传影像，支持展示PNG、JPEG等格式图片。

1.2、展示柜可摆放实物标本，显示屏上可展示标本3D宣传影像，用户在观看3D宣传影像的同时还可以透过屏幕观看展品；支持无线同步混合现实一体机观看场景，方便展示和宣传；可实现海关公众数字展览馆的科普展示，支持与透明展示屏上的动态信息进行触摸交互。

1.3、支持触屏操作，触控点数不低于10点，响应时间<5ms。

2、混合现实一体机

2.1基础参数：

光学透镜，单眼分辨率不低于2000*2000。具有双目不低于3000万像素的彩透视摄像头，须支持蓝牙键鼠进行系统界面操作。

头戴9轴传感器，头部不低于4颗环境追踪摄像机，具有深度感知摄像头。

照相机可实现拍摄不低于500万像素图片。

双立体声扬声器四麦克风方案，支持空间音频录制，配备无灯环手柄。

运行内存不低于12GB，存储空间不低于256GB。支持WiFi和蓝牙，内置电池。

2.2具备目视校准功能，可支持58-72mm的无极电动瞳距调节。

2.3通过浏览器可同时查看混合现实一体机展示内容和现实场景叠加影像。

2.4支持虚拟信息与现实场景无缝叠加，可用手直接操控3D模型实现自然交互，可对3D模型进行抓取、移动、旋转、放大、缩小等复杂操作；3D模型支持空间定位功能，可以通过走动从不同角度查看模型。

2.5可浏览虚拟仿真展馆、云端展馆，支持空间定位，可通过走动观展。

2.6预装物种3D模型库和图片库，支持按照分类和名称检索物种，查看3D模型、图片和详细信息等。

3.承诺免费为用户单位制作5个标本的高清度3D模型和对应的3D宣传影像。（标本由用户单位提供，原则上不小于 1cm）

- 配置清单：

- 3D互动透明屏展示柜： 1台

- 键鼠套装：1套

- 混合现实一体机：2台

四、其他要求：

1、交货时间：自签订合同之日起30天；

2、质 保 期：自用户验收合格之日起一年；

3、软件系统免费升级，免费维护。