# 大连海关实验室综合布线技术建设方案

# 一、项目概况

## 1.1 项目背景

根据大连海关实验室工作需求，拟在大连各地实验室部署实验专用网络，本次项目共计规划布设365个网络点位，以满足实验室日常实验工作的网络需求，保障实验数据传输的稳定性与专用性。

## 1.2 项目范围

本项目仅负责大连各地实验室内部365个专用网络点位的硬件施工布线工作，具体涵盖点位布设、线缆铺设、交换机端口扩展及相关硬件安装调试。需明确以下排除范围：总关至各实验室的运营商专网不在本施工项目范围内；总关楼线井内的实验专网交换机不含在本项目中。

# 二、现场勘测情况及布线规划

## 2.1 现场勘测

经实地勘测，各实验室房间环境存在差异，布线方式需针对性规划，具体如下：部分房间需重新铺设线缆，并将线缆规整至指定线井，确保布线规范且不影响房间正常使用；部分房间现有信息点数量不足，需通过交换机扩展端口的方式满足点位需求，保障每个点位网络通畅；个别房间处于全封闭及负压状态，此类房间布线施工无固定标准，需在施工前及施工过程中，结合实际情况与现场使用人员充分协商，制定安全、可行的施工方式，避免影响房间原有环境及功能。详见附件1：施工网点及位置表。

## 2.2 布线核心原则

本次布线严格遵循“专用性、稳定性、规范性”原则，所有线缆及硬件均适配实验专用网络需求，布线过程符合行业规范，确保线缆铺设牢固、标识清晰，便于后续维护；同时兼顾实验室环境特殊性，避免对实验设备、场地环境造成破坏。

# 三、施工方案

## 3.1 施工准备

## 硬件确认：提前确认已批准的交换机型号及相关硬件设备，核对设备数量、规格是否满足365个点位施工需求，确保硬件符合项目标准；

## 人员对接：与各实验室现场使用人员、管理负责人建立沟通机制，明确各房间施工时段，尤其针对全封闭负压房间，提前协商确定施工流程及安全注意事项；

## 工具筹备：准备线缆、交换机、接线端子、打孔设备、绝缘工具等施工材料及器具，确保工具性能完好，满足不同场景施工需求。

## 3.2 施工流程

## 点位定位：根据勘测数据及实验室布局，精准定位365个网络点位的安装位置，做好标记，确保点位分布符合实验工作需求；

## 线缆铺设：针对需重新布线至线井的房间，开凿必要线路通道，铺设专用线缆，线缆整理规整后接入线井，做好绝缘及防护处理；无需重新布线的房间，利用现有线路通道，完成线缆对接；

## 端口扩展：对需扩展端口的房间，安装经网络科批准的交换机，完成交换机与原有线路、新增点位的对接调试，确保每个扩展端口正常启用；

## 硬件固定：将交换机、网络接口等硬件设备固定安装到位，做好设备标识，便于后续识别及维护；

## 测试验收：施工完成后，对所有点位进行网络通断测试，确认无故障后，提交相关资料，配合完成验收工作。

## 3.3 特殊场景施工要求

全封闭及负压房间施工时，严格遵循与现场使用人员协商确定的方案，优先采用不破坏房间密封性、不影响负压环境的施工方式；施工过程中全程接受现场人员监督，及时调整施工操作，避免引发环境异常。

# 四、施工时间安排

本次施工全程以“不影响实验室正常工作”为核心原则，合理规划施工时段：常规布线、设备安装等无噪音施工，安排在实验室正常工作时段进行，施工过程中尽量降低干扰；打孔、水钻等强噪音施工，统一安排在下班时间（如晚间）或休息日进行，施工前提前通知相关实验室负责人，做好安全防护及现场清理准备患。

# 五、安全及质量保障

# 施工人员持证上岗，严格遵守实验室安全管理规定，进入实验室施工前接受安全培训；施工过程中做好防火、防触电、防设备损坏等防护措施，施工工具及材料远离实验设备及易燃易爆物品；所有施工材料均符合行业标准及项目需求，布线施工严格遵循综合布线规范，线缆对接牢固、标识清晰，交换机安装规范，确保网络传输稳定性；施工完成后，逐一测试点位通断及网络性能。

附件1：

| 部门 | 布线小计 | 施工方案 | 交换机类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品理化实验室 | 34 | 线井穿线+交换机 | 3个8口交换机 |  |
| 食品生物实验室 | 17 | 从提取室穿线 | 3个8口交换机 |  |
| 动物检疫实验室 | 13 | 线井穿线+交换机 | 2个8口交换机 |  |
| 植物检疫实验室 | 22 | 机房需要+24口交换机 | 1个8口交换机 | 1个24口交换机 |
| 矿产品金属材料实验室 | 30 | 加交换机 | 4个8口交换机 |  |
| 危险化学品及包装实验室 | 45 | 加交换机 | 6个8口交换机 |  |
| 工业消费品实验室 | 62 |  | 5个8口交换机 | 2个24口交换机 |
| 石油产品实验室 | 45 | 线井穿线+24口交换机 | 5个8口交换机 | 1个24口交换机 |
| 双D港实验室 | 97 | 端口未查终点 | 6个8口交换机 | 5个24口交换机 |
| 总计 | 365 | 合计：布线点位76个 | 8口交换机35台 | 24口交换机9台 光模块12个 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 6类非屏蔽双绞线 | 10 | 箱 |
| 2 | 8口交换机 | H3C 8电+2光 US310S | 35 | 台 |
| 3 | 24口交换机 | H3C 24电+4光 US328S | 9 | 台 |
| 4 | 光模块 | H3C 千兆多模 SFP-GE-SX-M850 | 12 | 个 |
| 5 | 附件 | 线槽桥架钉卡水晶头等 | 1 | 批 |
| 6 | 人工费 | 勘查、布线、安装、调整 | 1 | 项 |
|  |  |  | 合计： | 59770元 |